广朝环审批〔2022〕8号

广元市朝天生态环境局

关于中国航油广元储运基地项目环境影响报告表的批复

中航油四川广元石油有限公司：

你公司报送的《中国航油广元储运基地项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，批复如下。

- 项目概况

本项目位于广元市朝天区羊木镇金台社区，建设规模为设计总库容3.3万立方米，产品年周转量约30.5万吨；主要建设内容为新建8座3000m3内浮顶油罐、3座3000m3拱顶罐，并建设铁路装卸泵房、装卸车棚、公路卸车泵房、综合办公楼、员工休息区、配电室、化验室、消防泵房、地磅房、仓库维修间及应急物资间各一处；配套建设输油管线、装卸油设施、消防、电气、通讯、安防、自动化设施及辅助生产设施。该项目总投资95000万元，其中环保投资477万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类，项目经广元市朝天区发展和改革局以川投资备【2206-510812-04-01-801507】FGQB-0187号对其进行了备案，项目用地取得了广元市自然资源局朝天分局项目建设用地规划许可证（地字第51081220220005号），符合国土空间规划和用途管制要求。在严格落实《报告表》提出的各项环保措施和本批复要求的前提下，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）加强施工期和运营期环境保护工作。认真执行环境保护“三同时”制度，严格按照《报告表》要求，落实各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。

（二）落实水污染防治措施。施工期施工废水经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘；生活废水利用周边农户现有设施处理。营运期含油废水主要为初期雨水，经过含油废水处理系统处理后用于厂区绿化；化验废水统一收集于化验废水收集池内，定期送至有资质的单位处理；油罐清洗废水由专业洗罐公司负责外运处理；生活污水经化粪池处理后经污水处理厂处理后达标排放。

（三）落实大气污染防治措施。施工期扬尘采取定期清扫、洒水降尘、设置围挡等措施减小对环境的影响。营运期有机废气收集后进入油气回收系统，采用“冷凝+活性炭吸附+真空脱附”工艺处理后达标排放；燃烧废气经设备自带消烟除尘装置处理后经排气筒排放；餐饮油烟经高效油烟净化设备处理后，屋顶排放。

（四）落实噪声污染防治工作。施工期噪声采用文明施工、禁止夜间施工、加强设备维护保养、合理规划施工车辆路线、静止鸣笛等措施减小对环境的影响。运营期噪声采取采用低噪声设备、设备基础减震、合理布局、厂房隔声等措施减小对环境的影响。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。施工期建筑垃圾分类收集，回收利用，生活垃圾运送至指定地点由环卫部门统一清运。营运期生活垃圾、化粪池污泥交由环卫部门处理；储罐油泥和油罐清洗废液由清洗单位回收处置，不在厂区暂存；废油及含油污泥、含油废河沙、废活性炭等废吸附剂、化验室废水等危险废物在危废间暂存后交由有资质的单位统一处理。

（六）落实环境风险防范和应急措施。严格落实环评《报告表》中提出的风险防范措施，建立和完善环境管理制度和突发环境事故应急处置预案，防止事故发生。

三、严格执行环境保护“三同时”制度

项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。你单位应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 强化日常环境监管

请广元市朝天生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

广元市朝天生态环境局

2022年8月29日

抄送：朝天生态环境保护综合行政执法大队。