四川省广元市朝天区源溪水库工程水土保持

方案审批准予行政许可决定书

广元市朝天区明月水务投资有限公司：

我局于2024年4月23日受理你单位提交的《关于审批四川省广元市朝天区源溪水库工程水土保持方案的请示》（广朝水投

〔2024〕5号），四川一体化政务服务平台受理编号：202404230948180001。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川省广元市朝天区源溪水库工程位于朝天区羊木镇，为新建建设类项目。该工程为新建小（1）型水库1座，总库容202万立方米，由枢纽工程和灌区工程组成，其中枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、取水放空隧洞等建筑物组成，灌区工程由干管、支管等组成。主坝和副坝均为粘土心墙石渣坝，主坝轴线长240m，最大坝高34.5m，副坝轴线长90m，最大坝高34.5m，坝顶宽均为6m；溢洪道为开敞式溢洪道，总长159.30m；取水放空隧洞总长201m，采用竖井式取水口，隧洞洞身采用城门洞型。灌区共布置1条干管和5条支管，干管总长4.72km，支管总长4.68km。

工程总占地面积30.04hm2，其中永久占地20.26hm2，临时占地9.78hm2。工程土石方开挖总量30.75万m3（其中表土剥离3.15万m3），回填总量35.73万m³（其中表土回覆3.15万m³），直接利用方8.11万m3，借方23.36万m3（全部来源于料场），临时堆渣2.1万m3（后期用于回填料场踩坑），永久弃渣16.28万m³（全部运至弃渣场集中堆放）。工程总投资15634.09万元，其中土建投资15634.09万元。项目计划于2024年4月开工，2026年6月底完工，总工期26个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意本水土保持方案设计水平年确定为2026年。

（二）基本同意本项目建设期水土流失防治责任范围为30.04hm²。

（三）项目位于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区，基本同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1，渣土防护率92％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准、方式和金额。本项目征占用地面积30.04hm2，其中水库淹没区面积为11.41hm2。根据四川省发展和改革委员会和四川省财政厅《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号），按照征占用地面积1.3元/平方米计征（其中水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内），应缴纳水土保持补偿费24.219万元，按1:9比例分别缴入中央和朝天区国库，由缴费人自行到区政务大厅二楼税务窗口申报缴费，须开工前一次性足额缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照水土保持方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的综合利用。根据水土保持方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并按规定向我局提交水土保持监测季报和年报。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量。

（五）建设单位应在项目开工前一次性足额申报和缴纳水土保持补偿费。

（六）定期向我局报告水土保持方案的实施情况，并接受各级水行政主管部门的监督检查。

（七）本项目的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我局审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我局批准。

（八）本行政许可有效期为3年。水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我局重新审核。

（九）本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3月内向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（十）本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由应急管理、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

广元市朝天区水利局

2024年4月23日